阶段1：参考信号生成（仿真用的“真实”电机信号）

这一部分是为了仿真验证而搭建的“理想电机”，产生真实电气角度、速度和HALL方波，相当于文章里的“真实theta_real”和图1波形。

- Signal Editor (we_line)

  - 作用：生成变速参考电角速度we_real（rad/s）。

  - 你画的曲线：0~2s恒速100 → 2~4s线性加速到300 → 4~10s线性减速到50。

  - 为什么：模拟文章图4~8的加速/减速场景，测试算法在变速时的鲁棒性。

- Discrete-Time Integrator

  - 作用：对we_real积分，得到累计电气角度theta_real_raw（无限增加）。

  - 为什么：速度积分 = 角度，这是电机基本物理关系。

- MATLAB Function (角度归一化)

  - 作用：mod(u, 2*pi) → 得到[0, 2π)循环的theta_real（锯齿波）。

  - 为什么：电气角度是周期性的，便于显示和后续对比。

- MATLAB Function (HALL生成)

  - 作用：根据theta_real映射到三路方波Hall_A/B/C（0/1）。

  - 具体映射（120°安装，文章页1表）：

    - 0~60°：101 (状态5)

    - 60~120°：100 (状态4)

    - 120~180°：110 (状态6)

    - 180~240°：010 (状态2)

    - 240~300°：011 (状态3)

    - 300~360°：001 (状态1)

  - 为什么：模拟真实HALL传感器输出，产生6个扇区方波（文章图1完全一致）。

这一阶段输出：真实we_real、theta_real、Hall_A/B/C —— 用于后续算法输入和Scope对比。

阶段2：HALL边缘检测 + Triggered Subsystem（中断模块，文章图2核心）

这一部分模拟嵌入式代码的“任意边沿中断”，在每个扇区切换时触发一次计算。

- XOR逻辑 + Unit Delay + Subtract + Relational Operator (>0)

  - 作用：计算hall_xor = A⊕B⊕C → 检测任意边沿 → 上升沿产生edge_trigger脉冲（每60°一个窄脉冲）。

  - 为什么：HALL任意一路翻转都代表扇区切换（文章“任意HALL边沿跳变时触发”）。

- Triggered Subsystem（触发子系统）

  - 触发方式：edge_trigger上升沿。

  - 内部主要计算（MATLAB Function）： a. 扇区判断 + theta_sector

    - 根据当前Hall_A/B/C状态码计算当前扇区编号和中心角（30°、90°、150°、210°、270°、330°）。

    - 输出theta_sector：阶梯信号（每60°保持一个中心角，文章图3）。

b. t60耗时计算

    - current_time（Clock） - last_time → 本扇区耗时t60。

    - 为什么：用于计算瞬时速度和低速判断。

c. 方向dir判断

    - 比较当前扇区与上次扇区顺序（递增正转+1，递减反转-1）。

    - 为什么：支持正反转（文章代码有dir，防反向跳变）。

d. 瞬时速度 + 滑动平均we_avg

    - 瞬时：we_instant = (π/3) / t60 * dir

    - 滑动平均：最近6个we_instant取均值 → we_avg（平滑速度，防噪声）。

    - 为什么：单次t60噪声大，平均后更稳（文章代码窗口6）。

这一阶段输出：theta_sector（阶梯中心角）、we_avg（平滑速度）、dir、t60 —— 供固定周期任务使用。

阶段3：固定周期任务 Position_Estimation（插值 + 限幅 + PLL，文章图3~10核心）

这一部分每Ts=1e-4s（100us，FOC控制周期）执行一次，实现位置/速度的连续平滑估计。

- 子系统类型：普通Subsystem（继承固定步长），非触发。

- 输入：edge_trigger、theta_sector、we_avg、ts、t60、反馈theta_pll_old/we_pll_old。

- 内部MATLAB Function主要步骤（严格对应文章页3~6代码）：

- 低速处理

  - if t60 > 阈值（或we_avg小）：直接输出theta_pll = theta_sector，we_pll = 0。

  - 为什么：低速t60大，插值/PLL易失锁，直接用阶梯更稳（文章页6末尾）。

- 一阶线性插值

  - 触发时：thetae_tmp = theta_sector

  - 非触发：thetae_tmp = 上次thetae_tmp + we_pll_old * ts

  - 为什么：用PLL速度在扇区内线性预测位置（文章图3代码）。

- 边界限幅（最关键防跳机制）

  - 计算delta = thetae_tmp - theta_sector，缠绕到[-pi, pi)

  - 限制|delta| ≤ π/3（60°/2）

  - thetae_limited = theta_sector + delta

  - 为什么：防止插值因误差/噪声越过扇区边界，导致位置反向跳变（文章页5~6核心，防“越界”）。

- PLL锁相环（PI形式）

  - err = thetae_limited - theta_pll_old（缠绕）

  - we_pll_new = we_pll_old + ki * err * ts（积分项）

  - 积分速度 = we_pll_new + kp * err（比例项）

  - theta_pll = theta_pll_old + 积分速度 * ts

  - 为什么：PLL进一步平滑位置/速度，消除残差（文章页4代码，带宽由kp/ki决定）。

- 闭环反馈（Unit Delay）

  - theta_pll/we_pll输出 → Delay → 回连old输入。

  - 为什么：实现状态保持/积分累积（离散PLL必须）。

最终输出：theta_pll（平滑位置，文章图10橙色）、we_pll（平滑速度，文章图10蓝色）。

整体为什么这么设计？（对应文章核心思想）

- HALL原始信号是阶梯（6阶），直接用会造成转矩脉动。

- 单纯线性插值：变速时会越界/反向跳（文章图4~8问题）。

- 加边界限幅：防越界，但仍有小突变。

- 再加PLL：最终平滑无跳（文章图10完美效果）。

- 中断计算平均速度：防噪声，低开销。

- 低速切换阶梯：防PLL失锁。

你的模型现在已经完全实现了文章的所有关键点：中断触发、平均速度、一阶插值、边界限幅、PLL平滑、低速处理。

如果你想进一步玩：

- 加反转（we_line负值）看dir作用

- 加HALL噪声测试鲁棒性

- 用Embedded Coder生成C代码跑真实电机